计算机与信息工程学院(人工智能学院)

课程设计报告

（ 2023 — 2024 学年 第 二 学期）

课程名称：    电子技术基础实践

班    级：        电子2202

学    号：      202221018045

姓    名：        史经辞

指导教师：袁建华 褚御芝 武晓光 胡方强

2023 年  6  月

课程设计题目： 小型复杂多级模拟电子系统的设计与装调

目的与任务： 1.学习信号逐级放大实现系统目标的原理与方法； 2.学习音调特性控制方法与实现原理； 3.了解集成功率放大器内部电路工作原理与应用； 4.掌握贴片电阻电容的焊接方法； 5.掌握音响放大器主要性能参数的测试方法； 6.综合运用所学知识和能力，掌握音响放大器的设计方法与小型多级电子线路系统装 调技术和多级放大系统级联调试方法。

内容和要求： 1.功能要求：音调控制、音量控制 2.实验器材： 实验器材名称; 数量. 集成功率放大器LM386; 1只. 集成运放LM324; 1只. 8/2W负载电阻（代替8/2W扬声器1只）; 1只. 测试时采用信号发生器，实际工作时输入音源（手机或 PC等）; 1台. 电源电压+VCC=+12V; 1台. 3.主要技术指标： 额定功率PO＞1.2w ； 负载阻抗RL＝8； 频率响应fL＝40Hz，fH=10kHz； 输入阻抗≥1k； 音调控制特性：相对1kHz处增益为0dB，100Hz和10kHz处有±12dB的调节范围，AVL=AVH≥20dB； 4.音响放大器系统设计过程与音调控制特性仿真 5.测量内容: (1)测量音调控制特性，并绘制音调控制特性曲线； (2)测量频率为1kHz时的输出功率PO及整机电压增益AV； (3)测量整机频率响应特性曲线； 6.实际系统音效及控制效果试听

设计内容 - 一、系统设计 音响放大器在生活中广泛应用，可实现音频信号放大和语音音调控制等功能。本次课程设计旨在通过设计和焊接PCB板来构建简易音响放大器系统。该系统主要采用以下电子元件：LM324集成运放芯片1片、LM386功率放大器芯片1片、若干电阻电容、3只电位器和7只排针。使用这些元件及若干的杜邦线连接即可实现上述功能。 - 二、硬件系统框图 图2-1 硬件系统框图 硬件系统框图如上图所示。可以看出，本系统主要由三部分组成，每部分的作用如下： 前置放大器：将放音机输出的音乐信号与放大。 音调控制器：主要是控制、调节音响放大器的幅频特性。 功放：给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。 - 三、模块设计及参数计算 1.设计过程 （1）确定整机电路的级数 （2）根据各级的功能及技术指标要求分配电压增益 （3）分别计算各级电路参数，通常从功放级开始向前级逐级计算 （4）根据技术指标要求，音响放大器的输入为50mV时，输出功率大于1W，则输出电压Vo≥2.8V。总电压增益AV∑=V0Vi>56。 图3-1 多级电压增益

2.前置放大器 前置放大器的作用是将放音机输出的音乐信号放大。原理图和仿真图如下所示： 图3-2 前置放大器原理图; 图3-3 前置放大器仿真图. - 前置放大器采用反向加法器电路，根据系统设计增益分配和话音放大器、录音机输出信号情况，取R4=30K，R7=15K，根据反向加法器公式： 计算可知放大倍数AU=-2 3.音调控制器 音调控制器主要用于控制、调节音响放大器的幅频特性使声音变得更好听一些。其只对低音频与高音频的增益进行提升与衰减，中音频(f0=1kHz)的增益保持0dB不变。因此，音调控制器的电路可由低通滤波器与高通滤波器构成。原理图如下图所示： 图3-4 音调控制器原理图 设电容C1=C2≫C3，在中、低音频区，C3可视为开路，作为低通滤波器；在中、高音频区，C1、C2可视为短路，作为高通滤波器。 图3-5 音调控制器的幅频特性曲线 - 当时，C3可视为开路，该控制器可视作为低通滤波器。 当RP1的滑臂在最左端时，对应于低频提升最大的情况（即RP1阻值为0%，RP2阻值为50%时，低频放大），等效电路如下图所示： 图3-6 等效电路1 分析表明，上图所示电路是一个一阶有源低通滤波器，其增益函数的表达式为： (i) 当时，C2可视为开路，运算放大器的反向输入端视为虚地，R4的影响可以忽略，此时电压增益为： (ii) 当时，因为，带入计算式得 此时，电压增益相对AVL下降了，即3dB。 (iii) 当时，由计算式得， 此时，电压增益相对AVL下降了17dB。 当RP1滑臂在最右端时，对应于低频衰减最大的情况（即RP1阻值为100%，RP2阻值为50%时，低频衰减），等效电路如下图所示： 图3-7 等效电路2 (2) 当时，C1、C2可视为短路，作为高通滤波器。音调控制器的高频等效电路如下图所示： 图3-8 等效电路3; 图3-9 三角形等效电路. 如图3-5所示，R4与R1、R2组成星形连接，将其转换成三角形连接，如图3-6所示。 其中： 取，则根据转换公式，有。 ①当RP2的滑臂在最左端时，对应于高频提升最大的情况（即RP1阻值为50%，RP2阻值为0%时，高频放大），等效电路如下图所示： 图3-10 等效电路4 分析表明，上图所示电路是一个一阶有源高通滤波器，其增益函数的表达式为： 由等效电路图推导可得： (i) 当时，，（因） (ii) 当时，电压增益AV3相对于AV0提升了3dB； (iii) 当时，电压增益AV4相对于AV0提升了17dB。 ②当RP2滑臂在最右端时，对应于高频衰减最大的情况（即RP1阻值为50%，RP2阻值为100%时，高频衰减），等效电路如下图所示： 图3-11 等效电路5 在实际应用中，通常先提出对低频区处和高频区处的提升量或衰减量x(dB)，再根据下式求转折频率(或)和(或),即 已知=100Hz，=10kHz，x=12dB。得到转折频率及； Hz， Hz ； kHz ，kHz 。 ≥20dB。其中，R31、R32、RP31一般取几千欧姆至几百千欧姆。现取，则 由式得 ,取标称值0.01µF，即C31=C32=0.01µF。 由式，有，则 由式得，取标称值15k。 由式得，取C33=470pF 取，，级间耦合与隔直电容。 3.功率放大器 功率放大器(简称功放)的作用是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。当负载一定时，希望输出的功率尽可能大，输出信号的非线性失真尽可能地小，效率尽可能高。本系统采用LM386集成功率放大器，采用厂家手册，原理图如下图所示： 图3-12 功率放大器原理图 - 四、系统软件仿真 结合实验原理和参考资料，利用Multisim仿真软件对电路进行搭建。总仿真图如下所示： 图4-1 音频放大器系统仿真图 - 音调控制特性测试 将音调控制器电位器均调整在中间位置，输入为50mV(有效值)，1kHz的输入信号，调整功放输入电位器，使功放输出为1~1.2Vpp，固定功放输入电位器不动。 - 测低频特性 将RP2的滑臂置于中间位置。 将RP1的滑臂置于最左端，频率从20Hz至25kHz变化，记下对应电压增益如下表所示: 表4-1 音调控制器低阻幅频数据 f/Hz; 20; 40; fL160; fLx100; fL2400; f0=1K. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 0.107; 0.154; 0.213; 0.326; 0.846; 1.11. AV; 0.759; 1.09; 1.51; 2.31; 6.00; 7.87. dB; -2.40; 0.75; 3.58; 7.28; 15.56; 17.92. 图4-3 音调控制器低阻幅频特性曲线

- 将RP1的滑臂置于最右端，频率从20Hz至25kHz变化，记下对应电压增益； 表4-2 音调控制器低通幅频数据 f/Hz; 20; 40; fL160; fLx100; fL2400; f0=1K. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 9.30; 7.36; 5.60; 3.72; 1.37; 1.12. AV; 65.96; 52.20; 39.72; 26.38; 9.72; 7.94. dB; 36.38; 34.35; 32.00; 28.42; 19.75; 17.99. 图4-4 音调控制器低通幅频特性曲线 - 测高频特性 将RP1的滑臂置于中间位置。 （1）将RP2的滑臂置于最左端，频率从20Hz至25kHz变化，记下对应电压增益： 表4-3音调控制器高通幅频数据 f/kHz; f0=1; fH12.5; fHX8; fH210; 25K. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 1.11; 1.51; 3.60; 4.36; 9.12. AV; 7.87; 10.71; 25.53; 30.92; 64.68. dB; 17.92; 20.60; 28.14; 29.80; 36.21. 图4-5 音调控制器高通幅频特性曲线 （2）将RP2的滑臂置于最右端，频率从20Hz至25kHz变化，记下对应电压增益； 表4-4 音调控制器高阻幅频数据 f/kHz; f0=1; fH12.5; fHX8; fH210; 25. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 1.13; 0.634; 0.264; 0.220; 0.117. AV; 8.01; 4.50; 1.87; 1.56; 0.83. dB; 18.07; 13.06; 5.44; 3.86; −1.62. 图4-6 音调控制器高阻幅频特性曲线 4.频率响应特性测量 (1)音响放大器的输入端接vi(等于 50mV 有效值)， (2)RP1和RP2置于中间位置， (3)调节RP3使输出电压约为最大不失真输出电压的50%。 (4)测量音响放大器相对于中音频fo(1kHz)的电压增益。 (5)保持 vi=50mV（有效值）不变，使信号发生器的输出频率fi从20Hz至50kHz变化，测出负载电阻RL上对应的输出电压Vo，注意测量电压增益相对于中频电压增益下降3dB时对应低音频截止频率fL和高音频截止频率fH。 最大不失真电压为9.2V，RP3调节至4.62V 表4-5 频率响应特性数据表 f/Hz; 20; 40; 60; 100; 400; f0=1k; 2.5k; 4k; 8k; 10k. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 0.906; 1.84; 2.54; 3.43; 4.52; 4.62; 4.64; 4.63; 4.62; 4.63. AV; 6.43; 13.05; 18.01; 24.33; 32.06; 32.77; 32.91; 32.84; 32.77; 32.84. dB; 16.16; 22.32; 25.10; 27.73; 30.11; 30.31; 30.34; 30.32; 30.31; 30.32. f/Hz; 25k; 30k; 40k; 50k; 100k; 200k; 300k; 400k; 500k; 600k. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 4.62; 4.63; 4.60; 4.54; 4.48; 3.95; 3.18; 2.28; 1.53; 0.981. AV; 32.77; 32.84; 32.62; 32.20; 31.77; 28.01; 22.55; 16.17; 10.85; 6.96. dB; 30.31; 30.32; 30.28; 30.17; 30.04; 28.94; 27.06; 24.17; 20.71; 16.86. 图4-7 音调控制器频率响应特性曲线 图4-8 交流分析仿真频率特性曲线 由仿真数据可知，中频(fo=1kHz)电压增益为30.31dB; 中频电压增益下降3dB(约27.31dB截止频率fL和高音频截止频率fH： fL≈100Hz，fH=300kHz - 额定功率PO测量 (1)函数信号发生器的输出的频率fi=1kHz，电压Vi=50mV（有效值）的信号。 (2)功率放大器的输出端接额定负载电阻RL(代替扬声器)。 (3)音调控制器的两个电位器RP1、RP2置于中间位置，音量控制电位器置于最大值。 (4)用双踪示波器观测Vi及Vo的波形，逐渐增大输入电压Vi，直到 Vo的波形刚好不出现削波失真，此时对应的输出电压为最大输出电压,由式即可算出额定功率 PO（注意：在最大应迅速减小Vi，否输出电压测量完成后则会因测量时间太久而损坏功率放大器）。仿真波形和电压情况如下图所示： 图4-9 刚好没失真时仿真波形图 图4-10 电压探针示意图 输出电压为最大输出电压时的Vi的振幅为70mVp，Vo的峰峰值为10.23V，则有效值 Vo≈3.62V，又负载电阻为8 ，则额定功率为： P0=V02R=3.6228=1.638W

五、实物制作与测试 本课程设计的PCB印刷电路板使用嘉立创EDA设计，并通过嘉立创免费印刷PCB电路板，按照设计要求，音频放大器系统输入电源接口VCCin,GNDin为12v电源输入。采用引脚间距为2.54mm的DIP2封装；音频信号输入接口IN,IN_GND为小信号输入接口，采用引脚间距为2.54mm的DIP2封装；音频信号输出接口out,out_GND为信号输出接口，采用引脚间距为2.54mm的DIP2封装；键S1A-S4A为2.54mm间距的DIP2，正常工作时采用跳线帽。焊接时焊接2脚的插针；LM324,LM386采用DIP封装。焊接时先焊接lc插座:所有电位器均为3296封装，引脚间距为2.54mm；8、所有电阻封装均为0805； 220uF的电容采用插件，引脚间距为3.5mm,电容外径为8mm；所有10uF电容均采用0805封装。PCB电路板焊接后的实物图如下所示： 图5-1 音频放大器系统PCB电路板焊接实物图 音调控制器特性曲线的仿真测量 (1)将音调控制器电位器均调整在中间位置，输入为50mV(有效值)，1KHZ的输入信号，调整功放输入电位器，使功放输出为1~1.2Vpp，固定功放输入电位器不动。 (2)音调控制器低频特性的仿真测量： 将RP2的滑臂置于中间位置。 - 将RP1的滑臂置于最左端，频率从20Hz至1kHz变化，记下对应电压增益； 表5-1 音调控制器低阻幅频特性 f/Hz; 20; 40; fL160; fLx100; fL2400; 1000. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 0.108; 0.130; 0.163; 0.315; 0.630; 1.16. AV; 0.766; 0.922; 1.156; 2.234; 4.468; 8.23. dB; -2.31; -0.71; 1.26; 6.98; 13.00; 18.30. 图5-2 音调控制器低阻幅频特性曲线 - 将RP1的滑臂置于最右端，频率从20Hz至1kHz变化，记下对应电压增益； 表5-2 音调控制器低通幅频特性 f/Hz; 20; 40; fL160; fLx100; fL2400; 1000. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 6.72; 5.60; 4.48; 3.20; 1.52; 1.16. AV; 47.66; 39.72; 31.77; 22.70; 10.78; 8.23. dB; 33.56; 32.00; 30.04; 27.12; 20.65; 18.30. 图5-3 音调控制器低通幅频特性曲线 (3)音调控制器高频特性的仿真测量： 将RP1的滑臂置于中间位置。 1.将RP2的滑臂置于最左端，频率从1kHz至50kHz变化，记下对应电压增益； 表5-3 音调控制器高通幅频特性 f/kHz; 1; fH12.5; fHX8; fH210; 25; 50. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 1.20; 1.58; 3.64; 4.48; 9.80; X. AV; 8.51; 11.21; 25.82; 31.77; 69.50; X. dB; 18.60; 21.00; 28.24; 30.03; 36.84; X. 图5-4 音调控制器高频放大幅频特性曲线 - 将RP2的滑臂置于最右端，频率从1kHz至50kHz变化，记下对应电压增益； 表5-4 音调控制器高阻幅频特性 f/kHz; 1; fH12.5; fHX8; fH210; 25; 50. Vip-p/mV; 141; 141; 141; 141; 141; 141. VOp-p/V; 1.12; 0.653; 0.283; 0.230; 0.134; X. AV; 7.94; 4.63; 2.01; 1.63; 0.95; X. dB; 18.00; 13.32; 6.06; 4.24; -0.45; X. 图5-5 音调控制器高阻幅频特性曲线 - 音频放大器系统频率响应特性的测量 表5-5 音调控制器频率响应特性 f/Hz; 20; 40; 60; 100; 400; f0=1k; 2.5k; 4k; 8k; 10k. Vip-p/mV; 140; 144; 142; 142; 141; 141; 141; 141; 139; 136. VOp-p/V; 0.602; 1.10; 1.56; 2.46; 4.20; 3.64; 3.44; 3.32; 3.24; 3.20. AV; 4.3; 7.6; 11.0; 17.3; 29.8; 25.8; 24.4; 23.5; 23.3; 23.5. dB; 12.7; 17.6; 20.8; 24.8; 29.5; 28.2; 27.7; 27.4; 27.3; 27.4. Hz; 25k; 30k; 40k; 50k; 100k; 200k; 300k; 400k; 500k; 600k. Vip-p/mV; 138; 141; 141; 141; 138; 141; 141; 141; 141; 142. VOp-p/V; 3.24; 3.16; 3.12; 3.04; 2.88; 2.44; 2.16; 1.68; 0.88; 0.44. AV; 23.5; 22.4; 22.1; 21.6; 20.9; 17.3; 15.3; 11.9; 6.2; 3.1. dB; 27.4; 27.0; 26.9; 26.7; 26.4; 24.8; 23.7; 23.5; 15.8; 9.8. 图5-6 音调控制器频率响应特性曲线 中频电压增益下降3dB(约23.35dB)时对应低音截止频率和高音频截止频率 =100Hz，=300kHz，与仿真结果接近。 六、误差及故障分析 6.1误差分析 (1)在将 PCB 电路板上电测试后发现，测量数据与仿真存在较大误差，可能的原因有：在电路仿真中，往往会使用理想化的元件模型和假设条件，然而，在实际电路中，元件会有内阻、电感、电容等非理想特性，而且存在功耗和能量损失等因素，这些都可能导致实际测量与仿真结果的差异。在实际电路中，元件参数往往会存在一定误差，例如电阻、电容的额定值与实际值的偏差，这些误差也会对电路性能造成影响。仿真中使用的信号源可能是理想的，但在实际测量中，信号源可能存在波形失真、频率漂移等问题，这些问题也会导致实际测量与仿真结果不同。 (2)在高通滤波器测试过程中当频率升高到8kHz即以上时出现了明显的失真，且当输入频率为50kHz时波形一直变换，幅值以及电压增益无法测出，相关波形如下图所示: 图6-1 8kHz输出波形失真; 图6-2 10kHz输出波形失真. 由图可以看出，在输入电压稳定50mV有效值时，随着输入频率的提高，输出波形逐渐产生了交越失真和削波失真。交越失真是由输出信号正半周和负半周不能完美对接造成的，当功放工作在乙类时，由于偏置设置不合理会造成信号在接近零点时提前截止，或严重畸变，从而导致交越失真的产生。 削波失真是指输出进入了功放的非线性区，造成输入电平增大（减小）到某一值后，输出电平达到最大（最小），输出电流不再受输入 电流控制，而失去放大能力。对于正弦波信号来说就会看到正半周被削顶或负半周被削底，或同时出现削顶削底。可通过调整找到LM386的合适的静态工作点，适当改善失真情况。 6.2故障分析 在PCB元件焊接过程中，出现了几处明显的故障问题： (1)由于嘉立创画PCB电路板时的LM324芯片封装与实际使用的LM324芯片封装不一致，导致 LM324的VCC和GND位置错误，上电后便会发烫、出现烧焦气味。经老师和同学提醒后发现，LM324有着左右两边相对称的特点，可以通过将芯片旋转180°后插入 IC 插座以解决这个问题。 (2)在焊接 500k 电位器时，由于自己的疏忽大意，将500k 电位器焊接成了10k 电位器，导致可调范围减小，无法满足音响放大器的实验要求。在同学的帮助下，成功将10k 电位器拔出，并使用吸锡器将多余的锡吸出，最后成功将 500k 电位器焊接到位，解决了这个硬件问题。但由于部分锡难以吸出，导致电位器无法插到最底端，在调节时会产生些许晃动，有较大的改进空间。 七、设计总结 本次课程设计《小型复杂多级模拟电子系统的设计与调试》已经结束。作为电子工 艺实习的延伸，我们体验了从绘制 PCB电路板到打板再到焊接元器件，最后进行调试和 测量的过程。通过这次实验，我学到了很多。首先，我认识到了贴片元件，并学会了如何焊接它们。具体来说，先在一边上锡，然后用镊子将贴片移动到合适的位置，再在另一边上锡。此外，我也了解了芯片和元件的封装类型，并熟悉了不同封装实物图之间的差异。我还学会了使用万用表进行电子元件的调试，以减少虚焊等问题的发生。自己绘制并焊接的电路板上测量数据后，我更深刻地认识到了在仿真和实际操作 中存在的误差。不能仅仅依赖于仿真波形来判断实际波形的结果。在实际操作中，需要考虑更多的因素。与此同时，这次实验也提醒了我存在的不足，比如观察不够仔细，没有发现LM324的VCC和GND接错的问题，这让我更加留心细节。 总的来说，这次实验激发了我对硬件电路的浓厚兴趣，同时也提升了我绘制PCB电路板和焊接的能力，进一步培养了我的耐心和细致程度，更感谢老师们的指导，让我能够及时发现问题并改正，使我收获颇多！ 八、参考文献 [1]电子设计1音响放大电路参考资料PPT [2]LM324芯片数据手册 [3]LM386芯片数据手册